附件1:

# ICS

中国建筑业协会团体标准   团体标准

P                                                  T/CCIAT xxxx— 20xx

零碳建筑施工技术标准

Zero carbon construction technical standard for buildings

（征求意见稿）

20xx— xx—xx 发布      20xx—xx —xx  实施

中国建筑业协会   发布

中国建筑业协会团体标准

零碳建筑施工技术标准

Zero carbon construction technical standard for buildings

T/CCIAT xxxx— 20xx

主编团体：中国建筑业协会

施行日期：20xx 年 xx 月 xx  日

中国建筑工业出版社

20xx    北京

# 前    言

根据中国建筑业协会《关于印发第九批中国建筑业协会团体标准编制工作计划的通知》（建协函〔2024〕54 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分 7 章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语与符号；3.基本规定；4.施工管理；5.施工技术；6.供应链管理；7.低碳建造评估。

本标准由中国建筑业协会负责管理，由中建西南咨询顾问有限公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中总结实践经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中建西南咨询顾问有限公司。（地址：四川省成都市天府新区中建滨湖设计总部；邮政编码：610299）

本标准主编单位：中建西南咨询顾问有限公司

中建协兴国际工程咨询有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目录

ICS	1

前    言	3

1    总    则	11

2    术语和符号	12

2.1 术  语	12

2.2 符  号	13

3    基本规定	14

3.1  一般规定	14

3.2 组织与职责	15

3.3 管理要求	17

4    施工管理	17

4.1 施工前期管理	17

4.2   施工过程管理	18

4.3   施工后期管理	20

5    施工技术	21

5.1 一般规定	21

5.2 施工准备与临时工程	22

5.3 地基与基础工程	24

5.4 主体结构工程	27

5.5 围护结构工程	29

5.6 装饰装修工程	31

5.7 机电安装工程	33

5.8   拆除工程	37

6    供应链管理	38

6.1 一般规定	38

6.2 材料管理	38

6.3 供应商管理	40

6.4 运输仓储管理	41

7    低碳建造评估	42

7.1 评估流程	42

7.2 碳排放范围	43

7.3 碳排放计算	44

7.4 评估指标	45

7.5 评估等级划分	49

7.6 碳汇抵消管理	50

51

附录A 评估场景分析	51

A.0.1 场景一详细打分——低碳施工（一级）	51

A.0.2 场景二详细打分——近零碳施工（二级）	52

A.0.3 场景三详细打分——零碳施工（三级）	54

本标准用词说明	56

引用标准名录	57

零碳建筑施工技术标准条文说明	58

制订说明	58

1 总 则	59

3 基本规定	59

4  施工管理	59

5 施工技术	60

6 供应链管理	61

7 低碳建造评估	63

Contents

ICS .................................................................................................................................. 1

Foreword ........................................................................................................................ 3

1     General Provisions..............................................................................................10

2     Terms and Symbols............................................................................................11

2.1     Terms...........................................................................................................11

2.2     Symbols.......................................................................................................12

3     Basic Requirements............................................................................................13

3.1     General Requirements.................................................................................13

3.2     Organization and Responsibilities...............................................................14

3.3     Management Requirements.........................................................................16

4     Construction Management.................................................................................16

4.1     Pre-Construction Management...................................................................16

4.2     In-construction Process Management........................................................17

4.3     Post-construction Management..................................................................19

5     Construction Technology ................................................................................ 20

5.1     General Provisions ................................................................................... 20

5.2     Construction Preparation and Temporary Works .................................... 21

5.3     Foundation and Substructure Works ......................................................... 23

5.4     Main Structure Works ............................................................................... 26

5.5     Enclosure Structure Works ........................................................................ 28

5.6     Decoration and Finishing Works ............................................................... 30

5.7     MEP Installation Works ............................................................................. 32

5.8     Demolition Works ...................................................................................... 36

6     Supply Chain Management.................................................................................37

6.1     General Provisions........................................................................................37

6.2     Material Management...................................................................................38

6.3     Supplier Management...................................................................................39

6.4     Transportation and Warehouse Management...............................................40

7     Low-Carbon Construction Assessment ..............................................................41

7.1     Assessment Procedures ...............................................................................41

7.2     Carbon Emission Sources.............................................................................42

7.3     Carbon Emission Calculation.......................................................................43

7.4     Assessment Indicators..................................................................................45

7.5     Assessment Grade Classification.................................................................48

7.6     Carbon Sink Offset Management................................................................49

Appendix A Assessment Scenario Analysis ............................................................. 50

A.0.1     Detailed Scoring of Scenario 1................................................................50

A.0.2     Detailed Scoring of Scenario 2............................................................... 51

A.0.3     Detailed Scoring of Scenario 3............................................................... 53

Wording Explanation......................................................................................................55

List of Quoted andards................................................................................................56

Explanatory Notes on Technical Standard................................................................ 58

Compilation Explanation.......................................................................................... 58

1     General Provisions ....................................................................................... 59

3     Basic Provisions ........................................................................................... 59

4     Construction Management ........................................................................... 59

5     Construction Technology ............................................................................. 60

6     Supply Chain Management .......................................................................... 61

7     Low-Carbon Construction Assessment ........................................................ 63

# 1    总    则

1.0.1    为落实“碳达峰、碳中和”目标，规范建筑施工阶段减碳行为，降低建造过程碳排放占比，推动建筑业绿色转型，制定本标准。

1.0.2    本标准适用于新建、扩建、改建建筑的低碳、近零碳、零碳施工全过程，涵盖民用建筑及工业建筑配套设施。

1.0.3    建筑低碳、近零碳、零碳施工除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2    术语和符号

## 2.1 术  语

2.1.1    低碳施工   Low-carbon Construction

采用集约化管理，高效施工工艺，使用可再生能源、节能设备，减少资源能源消耗和碳排放，实现施工过程碳排放量明显低于常规施工的施工活动。

2.1.2    近零碳施工  Near-zero Carbon Construction

在低碳施工基础上，进一步优化和提升减碳措施，并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现施工过程碳排放量接近零的施工活动。

2.1.3    零碳施工  Zero Carbon Construction

在近零碳施工基础上，充分挖掘减碳潜力，并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现施工过程净碳排放量不大于零的施工活动。

2.1.4    电气化率  Electrification Rate

施工现场或办公生活区电力能源消费与终端全部能源消费转化为等效电力后的比值。

2.1.5    碳排放权交易  Carbon Emissions Trading

以控制温室气体排放为目的，以温室气体排放权配额或温室气体减排信用为标的物所进行的市场交易。

2.1.6    绿色电力交易  Green Electricity Trade

以绿色电力产品为标的物的电力中长期交易，交易电力同时提供国家规定的绿色电力证书，满足发电企业、售电公司、电力用户等市场主体出售、购买绿色电力产品的需求。

2.1.7    绿色电力证书交易  Green Electricity Certificate Trade

证书认购参与人在绿色电力证书自愿认购平台上的自愿认购和出售行为。

2.1.8    碳汇抵消  Carbon Sink Offset

通过购买合规碳信用、林业碳汇、绿电 / 绿证等方式，抵消建筑施工阶段超出管控目标碳排放的行为。

2.1.9    碳信用  Carbon Credit

经权威核证、可用于碳排放抵消交易的温室气体减排量凭证。

2.1.10    国家核证自愿减排量  CCER

依据国家规定备案、核证的温室气体自愿减排量。

2.1.11    林业碳汇  Forest Carbon Sink

通过森林培育、植被修复等林业活动固碳形成的可核证碳汇。

## 2.2 符  号

W单类——单类碳排放源占总碳排放的权重；

E单类——单类碳排放源排放量；

E总——建筑施工阶段碳总排放量；

E直总——建筑施工阶段碳直接排放总量；

E间总——建筑施工阶段碳间接排放总量；

S——施工面积；

E总强度——常规施工下单位面积碳排放量；

e —— 碳减排率。

# 3    基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1    零碳施工应坚持设计先行、施工落地、全程管控、数据支撑、协同减碳的基本原则，将碳减排目标融入施工各阶段策划、实施、验收与评估全过程。

3.1.2     新建、扩建、改建建筑的低碳、近零碳、零碳施工，应建立覆盖设计、采购、施工、试运行衔接的全链条碳管控体系，统筹施工管理、施工技术、供应链管理等各环节减碳工作。

3.1.3    零碳施工应强化源头管控、过程减排、末端消纳，优先采用低碳技术、绿色建材、可再生能源及电动化施工设备，减少施工全过程碳排放。

3.1.4    零碳施工应建立协同管理机制，明确碳排放管控责任界面，实现施工全过程碳排放数据的共享、可追溯与闭环管理。

3.1.5    零碳施工应兼顾技术可行性、经济合理性与环境效益，推动减碳措施与工程质量、施工安全、施工进度管理一体化实施。

3.1.6    供应链管理应建立完整、可追溯的台账，包括建材采购、供应商评价、运输仓储、回收利用等环节，台账留存时间应满足低碳建造评估与项目验收要求。

3.1.7   零碳施工碳排放的计算边界应符合下列规定：

1    施工阶段碳排放计算时间边界应从项目开工起至项目竣工验收止；

2    建筑施工场地区域内的机械设备、小型机具、临时设施等使用过程中消耗的能源产生的碳排放应计入；

3    现场搅拌的混凝土和砂浆、现场制作的构件和部品，其产生的碳排放应计入；

4    施工阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的施工和拆除应计入。

3.1.8    零碳施工碳排放抵消应符合下列原则：

1    优先通过技术优化与管理提升实现减排，仅碳排放核算不达标时，方可采用碳汇抵消；

2    抵消所用碳信用应为国家核证自愿减排量（CCER）、林业碳汇、合规绿电或绿证，严禁使用未经核证的减排量；

3    碳抵消量不得超过项目建造阶段总排放量的 20%，且不得替代强制性减排措施。

## 3.2 组织与职责

3.2.1    建设单位作为零碳施工的主导方，应履行下列职责：

1    编制工程概算和招标文件时，明确低碳、近零碳、零碳施工的目标、关键指标及验收要求；

2    将零碳供应链管控要求纳入工程合同，为施工单位实施零碳施工提供场地、资金、工期等条件保障；

3    建立参建各方协同机制，统筹协调设计、施工、监理等单位的零碳施工工作，组织开展施工阶段碳排放效果核查；

4    对零碳施工的实施效果进行总体考核，推动减碳措施落地执行。

3.2.2    设计单位应履行下列职责：

1    按照国家现行低碳、绿色建筑相关标准及建设单位要求开展工程设计，明确施工阶段零碳实施的关键技术参数与材料选型要求；

2    优先选用绿色建材、再生材料、低隐含碳材料，在设计文件中明确材料类型、比例及装配化、可周转构件选型要求；

3    协助施工单位开展零碳施工专题交底，配合解决施工过程中与设计相关的减碳技术问题，对涉及碳排放的设计变更进行碳影响评估。

3.2.3    监理单位应履行下列职责：

1    对零碳施工组织设计、专项施工方案进行合规性、可行性审查，将碳减排管控要求纳入监理规划、监理实施细则；

2    对施工单位零碳施工措施的实施过程进行监督检查，重点核查绿色建材应用、设备电动化、可再生能源使用等关键环节的落实情况；

3    对施工阶段碳排放台账、数据核算进行复核，对零碳施工中存在的问题提出整改要求，并跟踪整改闭环；

4    参与零碳施工各阶段验收与低碳建造评估工作，出具监理评估意见。

3.2.4   施工单位作为零碳施工的实施主体，应履行下列职责：

1   对工程零碳施工负总责，建立以项目经理为第一责任人的零碳施工管理体系，制定零碳施工管理制度及专项方案；

2   建立供应链碳管理体系，编制建材采购、供应商管理、运输仓储减碳等专项方案，对分包单位、供应商的零碳施工工作实施统一管理；

3   组织开展全员零碳施工培训与技术交底，落实各岗位碳排放管控责任，实施施工全过程碳排放监测、核算与报告；

4    优先采用低碳施工技术、电动化设备及可再生能源，严格落实绿色建材应用、废弃物资源化利用等减碳措施；

5    建立零碳施工数字化管理平台，实现碳排放、资源能源消耗、建材使用等数据的实时采集、分析与归档；

6    配合开展低碳建造评估，按要求提交碳排放核算报告、零碳施工专项资料，落实评估提出的整改要求。

3.2.5   施工分包单位应履行下列职责：

1   执行施工单位的零碳施工管理制度及专项方案，落实分包范围内的碳减排措施；

2   建立分包工程碳排放管控台账，及时向总承包单位报送碳排放、资源能源消耗等相关数据；

3   优先采用低碳施工工艺，规范使用电动化施工设备，减少施工过程中的碳排放与资源浪费。

3.2.6    供应商（含建材、设备生产及运输服务商）应履行下列职责：

1    按合同约定提供符合低碳要求的建材、设备，出具绿色建材认证证书、碳足迹报告、全生命周期碳排放报告等证明文件；

2    配合施工单位开展供应链低碳管控，落实绿色运输、仓储减碳及建材回收利用等要求；

3    如实提供碳排放相关数据，接受施工单位的低碳绩效评估，配合开展碳排放溯源核查。

## 3.3 管理要求

3.3.1   施工单位应在开工前开展零碳施工策划，明确施工各阶段碳排放预测值、减碳技术方案、管控指标及责任人，策划内容应报监理单位审查。

3.3.2   施工单位应搭建零碳施工数字化管理平台，整合碳排放、资源能源消耗、供应链、施工工艺等数据，实现各参建方的数据共享与协同管理。

3.3.3   施工单位应开展全员零碳施工教育培训，覆盖管理人员、作业人员，考核合格后方可上岗，重点培训减碳技术、碳排放管控要求及绿色施工规范。

3.3.4   参建各方应建立零碳施工相关资料台账管理制度，台账应包括策划文件、施工方案、碳排放数据、建材证明文件、设备使用记录、培训交底记录等，资料留存时间不应少于 5 年。

# 4    施工管理

## 4.1 施工前期管理

4.1.1 施工单位应在施工准备阶段完成零碳施工策划，明确施工零碳管理总体目标。应核查场地状况、能源接入条件、供应链配套能力及环保管控要求。

4.1.2 施工单位应建立碳管控体系，搭建零碳施工数字化管控平台，明确碳排放数据采集、分项计量、共享追溯、存储归档要求，数据管理应符合本标准3.3.2规定。

4.1.3 施工单位应编制零碳施工专项方案，方案应包含下列内容：

1 碳排放目标分解、核算边界与管控责任矩阵；

2 零碳施工工艺、设备电动化、可再生能源利用计划；

3 绿色建材与再生建材选用、供应链零碳管控措施；

4 工程废弃物减量化与资源化利用路径；

5 碳排放监测、核算、报告机制；

6 安全与碳减排协同管控措施。

4.1.4 施工单位应编制零碳施工专项应急预案，覆盖绿电系统故障、电动施工设备事故、可再生能源系统故障、装配式施工风险、碳排放异常超标等场景。

4.1.5 零碳应急资源应配置电动救援设备、绿电应急电源、可周转安全防护装备，严禁使用国家明令淘汰的高耗能、高排放应急设备与物资。

4.1.6 施工单位应开展零碳施工专项培训与技术交底，覆盖碳排放管控、零碳工艺、绿电使用、废弃物资源化、安全协同等内容，考核合格后方可上岗，培训与考核资料应归档留存。

## 4.2   施工过程管理

4.2.1 进度与碳排放协同管理应符合下列规定：

1 施工进度管理应与碳排放控制目标统筹协调，零碳施工措施应与施工工序同步实施、同步管控；

2 施工单位应根据零碳施工要求编制施工进度计划，明确各阶段碳排放控制指标；

3 宜采用 BIM 技术开展进度模拟与资源配置优化，调整工序组织，优化施工资源配置；

4 施工单位应按月统计施工进度与碳排放数据，编制相关文件并报送建设、监理单位备案；

5 施工进度出现偏差时，应通过优化工艺、调配资源进行纠偏；确需赶工的，应制定专项碳排放管控方案，严禁采用高能耗、高排放作业方式赶工。

4.2.2 质量与碳排放协同管理应符合下列规定：

1 施工单位应建立零碳施工闭环管控体系，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 及现行国家标准，对工程质量与碳减排进行协同管控；

2 应建立零碳建筑质量责任制度，明确各级人员质量职责，围护结构、机电系统、可再生能源系统等施工质量应满足设计及规范要求；

3 宜采用 BIM 技术开展深化设计与过程质量控制，减少返工与材料浪费；关键工序应执行样板引路、首件验收制度；

4 应对影响零碳建筑性能的关键部位进行实体检测，重点管控保温施工、门窗安装、建筑气密性等工序质量；

5 进场材料、构配件与设备应严格检验，按规定送检，合格后方可使用，其环保与零碳性能应符合设计要求。

4.2.3 安全与碳排放协同管理应符合下列规定：

1 施工安全管理应统筹零碳施工与安全生产要求，将环保管控纳入日常安全管理；

2 应开展零碳施工相关安全风险识别，高风险工序应编制专项施工方案，采用 BIM 模拟、现场监控等措施管控风险；

3 环保设施、新能源设备及绿色材料，存放和使用应符合现场安全作业防护要求；

4 突发安全或环境事件时，应根据应急响应程序启动专项应急预案，应急处置措施应符合零碳管理规定。

4.2.4 人员与碳排放协同管理应符合下列规定：

1 施工现场人员应组织开展零碳施工专项培训，内容涵盖安全操作、绿色施工、碳排放管控等相关要求，培训记录应归档留存；

2 施工现场人员零碳施工履职情况应纳入岗位日常管理；

3 应通过班前安全技术交底、现场公示等形式，明确施工现场人员零碳施工及安全作业履职要求；

4 施工现场人员配置应适配施工及零碳管控工作要求；施工员应按规定填写施工日志，施工日志需如实记录零碳管理内容。

4.2.5 设备材料与碳排放协同管理应符合下列规定：

1 施工设备应按需配置，选用节能、电动、氢能等低碳设备；非道路移动机械应符合国四及以上排放标准；

2 应建立施工机械运行管理制度；大型机械宜装设能耗监控装置，具备空载自动停机、负载动态调节功能；

3 应合理制定物资采购计划，选用绿色建材、再生建材及本地化建材；主体结构采用绿色建材认证产品比例不应低于60%，500km 范围内建材采购占比不宜低于70%；

4 应建立材料进场、使用、回收管理台账，主要建材损耗率控制在定额损耗率范围内；

5 宜采用设计优化、节点深化、工厂化预制等技术措施，管控材料耗用及工程废弃物排放。

## 4.3   施工后期管理

4.3.1 废弃物收尾处置应符合下列规定：

1 竣工验收阶段应完成施工现场全部工程废弃物分类处置，工程废弃物回收利用率不应低于 60%，实现工完场清。

2 临时设施、周转材料、施工设备应有序拆除、退场、回收再利用，拆除过程应落实零碳、环保、安全管控要求。

4.3.2 碳排放核算与复核应符合下列规定：

1 竣工验收阶段应完成施工全过程碳排放最终核算，核算范围、方法、因子选取应符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 及本标准规定；

2 施工单位应委托第三方机构对施工阶段碳排放核算结果进行独立核查，核查报告作为竣工验收与零碳建造评估的依据。

4.3.3 竣工验收管控应符合下列规定：

1 工程竣工验收应同步核查零碳施工实施效果，将碳排放管控、绿色建材应用、建筑垃圾资源化、安全协同等内容纳入竣工验收范围；

2 竣工验收应采用电动、绿电驱动的检测设备，减少验收环节碳排放，验收流程应符合现行工程竣工验收相关标准规定；

3 施工单位应提交零碳施工专项验收资料，包括碳排放核算报告、绿色建材使用台账、废弃物资源化证明、能耗计量记录、应急管理总结等文件；

4 监理单位应对零碳施工实施情况、碳排放数据、管控成效进行专项复核，出具零碳施工核查意见。

4.3.4 整改与闭环管理应符合下列规定：

1 对竣工验收、碳排放核查中发现的零碳施工问题，施工单位应制定专项整改方案，优先采用零碳、再生材料实施整改，严控整改环节碳排放；

2 整改完成后应组织零碳施工专项复核，复核合格后方可完成竣工验收闭环；复核不合格的，应重新整改直至达标；

3 施工过程中发生安全事故、环境事件的，应将事故处置、碳补偿、整改提升情况纳入竣工资料，形成闭环管理记录。

4.3.5 资料归档与交付应符合下列规定：

1 零碳施工全过程资料应规范化归档，包括策划方案、专项方案、计量台账、检测报告、验收记录、核算报告、应急演练记录等，资料应真实、完整、可追溯；

2 归档资料应采用电子化与纸质化结合形式，电子化资料比例不宜低于 80%，纸质资料应采用环保纸张，归档留存时间不应少于 5 年；

3 施工单位应向建设单位移交零碳施工专项档案，同步纳入工程竣工档案，移交流程应符合城建档案管理相关规定。

# 5    施工技术

## 5.1 一般规定

5.1.1 建筑施工零碳技术应遵循绿电优先、电动替代、低碳用材、干法装配、资源循环、碳迹可溯的通用原则，施工全过程应降低能耗、物耗与碳排放。

5.1.2 施工现场应优先使用绿色电力，施工设备应优先采用电动、氢能等零碳设备，非应急工况严禁使用燃油施工机械与高排放设备。

5.1.3 施工用材应优先选用再生材料、绿色建材、本地建材，推行材料精准下料、周转复用，降低材料损耗与隐含碳排放。

5.1.4 施工工艺应优先采用干法作业、一次成型的施工方式，减少现场湿作业、切割打磨及返工修补行为，节约资源消耗。

5.1.5 施工宜采用 BIM 技术、智慧监测等数字化手段，统筹施工模拟、方案优化与全过程能耗动态管控，提升零碳施工管理水平。

5.1.6 建筑各类管线、构配件及支吊架宜采用工厂标准化预制加工，现场实行装配化就位安装，严控现场二次加工作业。

5.1.7 工程所用支吊架应采用成品预制件组合安装，现场不得随意裁切、焊接改制。

5.1.8 各类管线及构配件安装前应完成综合排布优化，施工应一次安装成型，严禁因排布冲突拆改重装。

5.1.9 管线穿墙、穿楼板及各类预留孔洞应与结构施工同步预埋成型，严禁后期剔凿结构构件开孔。

5.1.10 施工节点构造应采取断热、气密、保温一体化施工技术，降低建筑全生命周期能耗与碳排放。

5.1.11 施工应推行资源循环利用，优先采用土石方平衡、永临结合、雨水和中水回用、再生骨料利用等技术，减少原生资源消耗。

5.1.12 施工废弃物应分类收集，就地资源化利用，严控建筑垃圾外运与填埋，提高废弃物回收利用率。

5.1.13 施工全过程碳排放应按现行标准核算，覆盖能源消耗、材料损耗、废弃物处置等全口径，数据应真实、完整、可追溯。

## 5.2 施工准备与临时工程

5.2.1 施工总平面场地平整及土石方作业，应采用场内土石方自平衡施工工艺，优化场内转运路线；应规划环形场内运输路线，减少车辆折返空载，降低土方外运及外购回填土方量。

5.2.2 具备施工条件的区域宜采用永临结合施工工艺，提前施工正式道路、围墙、排水管网、照明系统及各类管网设施，用以替代同功能临时工程构造，减少重复搭设与拆除。

5.2.3 临时道路、材料堆场垫层宜采用建筑固废再生骨料摊铺、分层压实；路面及堆场硬化不宜采用整体现浇混凝土，应优先采用预制铺装板、钢制路基板等可周转构件铺设；材料堆场、加工区应紧邻作业面与垂直运输设备布置，缩短场内运输距离，减少二次搬运。

5.2.4 施工围挡应采用标准化、定型化装配式构件现场拼装；不应采用烧结砖砌筑、现浇混凝土等一次性永久构造形式。

5.2.5 临时办公、生活用房及库房应集中连片布置，采用模块化装配式箱体结构螺栓装配施工，不应采用现场砌筑、现浇混凝土等湿作业搭建方式；临时设施均应选用可周转构件，减少临时耗材与能源消耗。

5.2.6 钢筋、模板加工棚应采用装配式钢结构搭设，宜采用自然采光屋面构造，降低常态照明能耗；加工棚应与材料堆场、作业面统筹布局，缩短物料转运路径。

5.2.7 临边、洞口、通道等处临时防护设施，应采用工具式、定型化装配式构件安装就位，减少一次性木质非标耗材使用。

5.2.8 临时配电系统应结合负荷中心优化路径布设，靠近用电集中区域布置；合理配置施工现场分布式光伏、储能等可再生能源设施，实现绿电就近生产、就近使用，合理控制配电线路敷设长度，降低线路电能损耗。

5.2.9 施工现场应配套建设雨水收集、沉淀回用设施，同步合理布置建筑垃圾就地处置点；收集雨水优先用于结构养护、场地降尘等施工用水，建筑碎料、弃土就地破碎筛分加工，再生集料优先用于场内回填、临时垫层填筑，实现废弃物就近资源化利用。

5.2.10 临时工程施工阶段应统筹布置碳排放监测与计量点位，覆盖临时用电、大型机械、材料消耗等关键环节，满足施工阶段碳排放实时采集、分项核算要求。

5.2.11 临时工程施工产生的各类废弃物应分类归集，除就地资源化利用外，其余不可再生废弃物应规范处置，减少外运处置量。

## 5.3 地基与基础工程

5.3.1 土方工程应优化机械配置与作业组织，降低施工能耗与尾气排放：

1 土方开挖、场内转运优先选用电动、氢能等新能源施工机械；

2 场内土方运输宜采用新能源车辆，燃油车辆应优化行驶路线，减少空载及怠速运行时长；

3 基坑开挖结合地层条件采用原槽成型、原位护坡工艺，严格控制超挖量，减少后续回填作业工程量；

4 施工现场弃土、堆土应集中规整堆放，采取密闭、喷淋抑尘措施，优先就地平衡利用，减少土方外运；

5 沟槽开挖应采用分段流水施工，优化开挖坡度与作业时序，减少土体扰动与重复作业。

5.3.2 基坑支护应按设计既定结构体系组织施工，采用低能耗、可周转施工工法：

1 设计采用装配式钢支撑时，施工应采用标准化装配、无损拆除工艺；

2 设计采用锚索支护时，宜采用可回收锚索施工工艺；现场不宜额外增设一次性现浇混凝土角撑，确需按设计实施时，应开展碳排放专项论证；

3 止水帷幕、地基处理采用水泥土桩施工时，宜掺入粉煤灰、矿渣微粉等工业固废替代部分水泥，替代比例应经现场工艺试验确定；

4 喷射混凝土作业应采用电动湿喷设备施工，作业产生的回弹物料应就地收集、资源化利用；

5 设计采用地下连续墙、钻孔排桩支护时，应选用电动成槽、电动钻孔设备，优化泥浆循环利用工艺，控制废浆排放量；

6 边坡防护宜采用生态护坡、锚杆框架护坡等绿色施工工艺，减少现浇混凝土一次性构造用量。

5.3.3 地基处理应按设计选用工法实施，采用节能降耗、资源化施工工艺：

1 强夯地基应合理规划夯点作业顺序，优化机械行走路线，减少设备空载往返行驶；

2 CFG 桩、灰土挤密桩等复合地基，宜采用电动成孔、连续泵送施工，减少工序间断产生的能耗损耗；

3 振冲碎石桩、砂石换填垫层施工，宜优先采用建筑固废再生集料替代天然砂石原材料；

4 灰土垫层、级配砂石垫层应采用机械分层摊铺、电动压实设备作业，严控分层厚度与压实遍数，降低重复压实能耗。

5.3.4 桩基础施工宜采用低排放、低扰动成桩工法，减少现场湿作业与能源消耗：

1 按设计桩型组织施工，预制混凝土桩、钢桩施工应优化吊装、沉桩工序，控制机械待机能耗；

2 静压桩施工优先采用静音静压专用设备，降低施工振动与能源消耗；

3 灌注桩施工优先选用长螺旋钻孔压灌等干作业成孔工艺；采用泥浆护壁、冲孔灌注桩工艺时，应配套泥浆循环净化系统，废弃泥浆应采取脱水固化无害化处置；

4 具备条件时宜采用桩基后注浆施工工艺，优化浆液配合比，节约建材用量与施工用水；

5 桩头整形处理应采用机械切割、绳锯切割工艺，严禁采用风镐大面积破碎凿除。

5.3.5 地下水控制应采取节能、节水措施，做好水资源循环回用与地下水环境保护。

1 降水施工方案应经水文计算优化，严控降水深度与抽排流量，严禁超深、超量抽取地下水；

2 降水井泵宜选用变频调控设备，可依据地下水位变化自动调节运行工况；

3 抽排地下水经沉淀处理后，优先用于场地降尘、车辆冲洗、混凝土养护等施工用水；

4 深基坑工程按设计设置回灌井、截水帷幕时，应同步精细化组织施工，平衡区域地下水环境，减少水资源无序流失。

5.3.6 基础结构施工应优化工序流水组织，严控材料损耗与施工能耗。

1 基础钢筋采用数字化翻样、集中统一加工，钢筋下脚料应分类归集、回收再利用；

2 模板及支撑体系应选用高周转标准化构件，合理统筹周转频次；

3 混凝土浇筑应采用电动振捣设备，优化布料顺序与作业面排布，减少设备空载待机时间；

4 大体积混凝土施工应开展温控测算，采用保温保湿养护措施，有效控制温差裂缝，规避裂缝修补产生的额外资源消耗与碳排放；

5 基础后浇带采用一次性成型、节水保湿养护工艺，避免后期剔凿修补作业；

6 基础防水工程宜采用冷粘、自粘等冷作业施工工艺，减少热熔施工产生的碳排放与烟气污染；

7 基础施工产生的建筑废弃物应就地分类收集，混凝土碎块、砖石弃料可用于场内临时道路填筑、垫层回填。

5.3.7 基坑及沟槽回填应采用分层施工工艺，优先推广资源化材料利用：

1 基坑、沟槽回填优先利用场内合格开挖弃土，也可采用建筑固废再生集料作为回填材料。

2 灰土回填、级配砂石回填应采用机械分层摊铺、电动压实设备作业，严控分层厚度，减少反复压实作业能耗。

5.3.8 基础垫层及防水保护层宜采用资源化、低能耗施工工艺：

1 优先采用预制混凝土板、薄型金属板材替代现浇混凝土施工，预制板材拼缝位置应做好密封防水处理；

2 采用现浇垫层施工时，宜掺加建筑固废再生骨料作为填筑集料；

3 市政管网基础垫层宜采用再生砂石集料，推行工厂预制、现场装配化施工。

5.3.9 基坑施工监测应低碳统筹布设，适配绿色施工要求：

1 基坑支护、边坡及周边建构筑物监测点位应统筹优化布置，减少管线、辅材耗材用量；

2 监测设备优先选用低功耗、智能化装置，宜依托施工现场绿色电力供电，降低长期运维能耗。

## 5.4 主体结构工程

5.4.1 混凝土结构施工

1 钢筋工程宜采用数字化翻样、工厂集中加工工艺，优化下料排版，减少边角废料产生；钢筋余料应分类归集，优先用于构造配筋或辅助构件加工，提高材料利用率。

2 模板及支撑体系优先采用高周转标准化构件，推广铝合金模板、塑料模板等长效周转体系；竖向支撑采用盘扣式钢管支架，水平结构宜采用早拆支撑工艺，减少一次性模板耗材投入。

3 混凝土浇筑应采用电动高频振捣设备，优化布料顺序与浇筑流水段划分，减少设备空载待机能耗；大跨度楼盖、屋盖宜采用自密实混凝土，简化施工工序并降低振捣能耗。

4 混凝土养护宜采用节水保湿工艺，优先利用基坑降水、收集雨水作为养护用水；养护覆盖材料选用可周转保温保湿被，替代一次性养护材料，减少资源浪费。

5 大体积混凝土应采用信息化温控监测工艺，通过精准控温避免温差裂缝，规避后期剔凿修补产生的额外碳排放；冬期养护严禁采用燃煤热源，宜采用电伴热、热泵等低碳供热方式。

6 后浇带施工采用一次性成型工艺，优化节点处理减少后期修补；通过施工工艺管控减少结构返工，降低重复施工碳排放。

7 混凝土施工废渣应就地分类收集、破碎筛分，再生集料优先用于场内回填、临时垫层填筑，提高固废就地资源化利用率。

8 预应力施工宜选用低能耗张拉设备，优化张拉作业时序；预应力筋采用集中下料加工，余料统一回收利用，减少材料损耗。

5.4.2 钢结构施工

1 钢构件现场安装应按装配化工序作业，严控现场切割、开孔、裁板等二次加工作业。

2 钢结构构件堆场应分区规整布置，就近堆放减少二次倒运；构件堆放应采用标准化可周转垫枕及支撑工装；场内转运、现场吊装宜选用新能源运输车辆及电动起重机械，合理规划吊装顺序与作业站位。

3 钢结构高空安装宜采用装配式集成操作平台、工具式挂架，替代传统满堂脚手架搭设。

4 钢结构现场连接优先采用高强螺栓装配工艺；确需现场焊接时，应选用节能焊接设备，采用固定工位集中施焊，并配套烟气收集处理设施；连接件安装宜采用专用机械化工装作业。

5 钢结构表面的防腐、防火涂装以工厂涂装为主，施工现场仅对拼接及破损部位进行局部修补；现场涂装应选用低挥发性环保涂料，采用节能喷涂设备施工。

6 钢结构临时加固、支撑及定位限位构件，宜采用标准化定型工装，施工完成后无损拆除、保养复用；钢材边角余料、包装构件等废弃物应分类收集，可周转物料修复后复用，其余废料集中归集处置。

7 楼承板、钢结构屋面及墙体围护构件，宜采用工厂预制、现场干式装配施工。

8 冬期、雨期钢结构施工应合理排布作业时序；大型及异形钢结构安装应匹配起重机械规格，有序组织吊装作业。

5.4.3 砌体结构施工

1 砌体施工应按设计文件及现行规范选用墙体材料，施工现场严禁擅自使用实心黏土砖及国家明令淘汰的墙体材料；砌体材料进场后就近分区堆放，减少场内二次倒运。

2 砌体砌筑前应排布砌块模数，同步统筹构造柱马牙槎、预留洞口等砌块模数；机电管线应随砌体同步预留预埋，严禁墙体成型后大面积剔凿开槽。

3 砌筑砂浆应采用预拌干混砂浆或湿拌砂浆，严禁施工现场拌合；宜采用薄层砌筑工艺，按现行规范控制灰缝厚度。

4 砌体裁切加工宜采用电动节能机具作业；梁底、板底砌体顶缝推广采用定型化封堵工艺施工。

5 构造柱、过梁、窗台压顶等二次结构构件，宜采用工厂预制构件现场装配安装。

6 砌体材料场内水平运输宜采用电动搬运设备。

7 砌体碎块、砂浆余料应分类收集，回收利用。

5.4.4 装配式结构施工

1 预制构件深化设计应与机电管线预留预埋同步，避免现场剔凿与二次浇筑。

2 构件运输应合理规划配载方案，提高单车装载率；场内水平与垂直运输宜采用新能源机械。

3 灌浆作业宜采用电动注浆机，实施压力数字化监控，确保一次成型合格率，避免返工碳排放。

4 防水节点应采用耐久性好、低挥发性的密封材料及构造，确保一次成型防渗漏。

5 临时支撑与定位工装宜采用高周转体系，拆除后修复复用；构件包装物及灌浆余料应集中回收利用。

5.4.5 脚手架及垂直运输设施

1 建筑外脚手架宜采用附着式升降脚手架、工具式爬架。

2 塔式起重机、施工电梯宜选用节能变频机型，实行集中错峰吊运作业。

3 高大模板支撑体系应采用工具式、装配式标准模数构件。

4 脚手架及模板支撑构配件严禁现场随意切割、改制加工。

5 周转杆件及构配件采用定型化堆放架规整安置。

## 5.5 围护结构工程

5.5.1 外墙围护工程

1 基层清理宜采用电动无尘专用设备作业；基层修补采用薄层快修施工工艺，修补废料集中归集处置。

2 保温板材采用工厂集中加工、现场装配施工；板缝拼接采用密封带干法封缝工艺，严禁随意采用砂浆湿作业封缝。

3 保温板粘结、锚固施工采用电动机具作业；保温边角料分类收集，闲置余料合理利用，废弃物料统一资源化处置。

4 抹面层施工采用电动薄抹或喷涂设备；网格布整幅通长铺设，集中统一裁剪；养护采用节水保湿覆膜工艺，施工养护用水利用雨水或再生水源。

5 气密隔汽膜整卷连续铺设，阴阳角采用预制气密构件干法装配；穿墙管件、预埋节点采用一体化密封工装成型，严禁后期二次封堵修补；施工废料集中收集专业处置。

6 外墙饰面采用电动无气喷涂或干法挂装工艺，施工现场严禁明火烘烤；饰面构件采用工厂预制、现场装配施工。

7 热桥节点采用定型化保温包覆工装装配施工；梁柱及穿墙部位保温与主体结构同步施工；固定配件采用断热型锚栓构件。

8 临时外墙及施工围挡采用定型化、模块化可周转构件；拆除作业采用电动无损拆解机具，围挡密封配件可拆卸重复使用。

5.5.2 门窗工程

1 门窗安装采用节能型附框，洞口周边做断热保温构造处理。

2 门窗与墙体连接部位设置防水透汽膜、防水隔汽膜，保持铺设连续及规范搭接。

3 门窗安装作业采用电动施工机具。

4 门窗框与墙体间隙采用环保型发泡及密封材料填充，严禁使用高挥发性发泡制品。

5 门窗密封采用低 VOC 配套胶材；密封条连续布设，无间断断点。

6 施工现场废弃型材、玻璃构件分类收集，集中做再生处置。

5.5.3 屋面工程

1 屋面找坡层、保温层按构造工艺分层铺设施工；松散集料基层采取分层铺筑、分层压实作业。

2 屋面防水层按设计构造工艺施工；现场严控湿法作业随意增设工序。

3 穿屋面管道、女儿墙、设备基础等节点，设置断热、气密及防水加强构造；屋面气密层与外墙气密层做可靠搭接。

4 屋面施工采用电动机具作业，构件裁切实行集中加工布设。

5 屋面雨水接入收集设施，可用于现场施工养护；屋面施工废弃物分类归集，统一规范处置。

5.5.4 地面工程

1 地面基层施工应采用建筑固废再生砂石、再生骨料铺筑；基层应按构造要求做好防潮、隔汽、断热施工处理。

2 基层施工产生的建筑垃圾应就地资源化处置，严禁随意外运填埋。

3 现场施工材料应实行集中配料、集中裁切加工；作业余料及边角废料应分类归集，就地统筹调剂利用。

4 地面与墙体、柱体、管线交接部位，应做断热、气密、防水一体化连续构造处理。

5 采暖及空调区域地面保温构造应连续完整施工，不得出现间断、破损缺陷。

6 地面管线、设备基础周边，应做密封、隔汽、断热加强构造处理。

7 整体现浇类地面拌合料应优化配合比控制；成型后应采用覆膜保湿养护，养护用水宜利用雨水或再生水。

8 自流平、环氧涂装类地面应在封闭区域内施工，控制挥发性物质扩散；配套材料应随开随用，减少闲置损耗。

9 块材铺贴类地面施工应集约控制粘结砂浆使用量；勾缝应采用环保型配套材料。

10 室外地面施工应合理控制土方开挖范围，减少场地扰动及原有植被破坏。

## 5.6 装饰装修工程

5.6.1   抹灰工程

1 抹灰施工严禁现场人工拌合砂浆，应采用成品预拌砂浆集中配送使用。

2 砂浆应按需限额领用，现场规范仓储、做好防潮防护，杜绝材料变质报废。

3 基层清理、界面处理、防裂挂网等前置工序应一次性施工完成。

4 抹灰应严格按工艺分层施工，控制单次抹灰厚度，不得超厚一次成型。

5 抹灰养护应采用覆膜密闭保湿方式，养护用水宜采用收集的雨水或再生中水。

6 现场余留砂浆及落地灰渣应定点集中收集，可回用物料就地合理利用，其余统一归集做资源化处置。

7 阴阳角、窗台、檐口滴水等细部构造应随抹灰同步一次成型，严禁后期剔凿修补。

5.6.2   吊顶工程

1 吊顶构配件施工前应统筹排版优化下料，构配件宜采用工厂定尺预制加工。

2 吊顶施工应采用干法装配工艺，严禁现场采用焊接作业；杆件拼接、面板就位宜采用装配式卡扣、企口拼装构造。

3 吊顶安装应采用激光投线及精密测量仪器定位放线，吊杆、龙骨排布应一次就位调平，不得随意拆改、移位及裁切已安装成品构件。

4 吊顶与灯具、风口、检修口衔接部位应按预留尺寸一次安装成型，不得现场随意扩孔、剔凿修整。

5 吊顶构造安装宜采用可拆卸装配式做法。

5.6.3   轻质隔墙工程

1 施工前应结合板材规格及管线走向统筹排版排块，构配件宜采用工厂定尺预制加工，同步预留管线安装孔洞。

2 轻质隔墙施工应采用干法装配式工艺，严禁采用湿法砌筑及现场拌合砂浆找平作业。

3 隔墙轴线及龙骨分格应采用精密测量仪器一次性定位放线，龙骨及隔墙板材应按排版图纸就位安装，不得随意拆改移位。

4 隔墙板材拼接及与建筑结构交接节点应一次施工成型，不得后期剔凿修整。

5 隔墙内部管线应与板材安装同步施工，不得在已完成安装的隔墙板材上擅自开槽、钻孔。

6 隔墙防潮、防火专用构造节点应按工艺标准一次性施工成型。

7 隔墙连接构造宜采用可拆卸装配式节点形式。

5.6.4   饰面板与饰面砖工程

1 饰面板、饰面砖施工前应做排版排砖深化设计，构配件宜工厂定尺加工，各类设备洞口应前置统一预留。

2 墙面控制线、挂件及龙骨分格应采用精密仪器一次性定位放线，板材和面砖应按排版方案就位安装，不得随意调整拆改。

3 饰面板干挂应采用标准化装配式节点构造；饰面砖镶贴严禁现场随意拌制粘结砂浆，不得采用大面积湿法修整找平工艺。

4 板材、面砖安装接缝及收口构造应同步成型，严禁对已完工面层进行剔凿、开槽、钻孔及切割修整。

5.6.5   涂饰、裱糊与软包工程

1 涂饰及裱糊施工前，基层应按工艺标准做平整、洁净、干燥处理，面层分格应按设计要求统一规划，一次成型。

2 严禁现场自行调配涂料、裱糊胶黏剂，施工应采用成品配套材料。

3 建筑涂饰应分层连续施作，不得反复打磨、返修返工。

4 裱糊、软包构配件宜工厂预制成型，现场应采用干法装配工艺施工。

5 涂饰、裱糊与软包的阴阳角及交接节点，应同步一次性施工成型。

6 不得对已完工的涂饰、裱糊、软包面层进行剔凿、切割及破坏性修整。

7 软包连接构造宜采用可拆卸装配式节点形式。

## 5.7 机电安装工程

5.7.1   给水排水及供暖工程

1 管道连接应采用卡压、沟槽、热熔或制式焊接工艺，严禁采用水泥捻口、沥青密封类湿作业接口；现场严禁燃油明火加热作业。

2 管道压力试验应分区分段、分级升压实施，试验用水应设置循环回用措施。

3 管道保温应采用预制保温管或现场整体包覆，保温层及密封构造应一次成型。

4 分集水器、阀组应采用模块化集成安装，系统试压、冲洗及调试应一次验收合格。

5 管井管线应分层有序排布，排布走向规整，严禁交叉碰撞。

6 供暖埋地管道应试压合格后方可隐蔽，隐蔽前应同步完成防腐、保温及防水构造施工。

7 给排水工程推行永临结合施工时，可利用永久给水主干管、雨水立管及室外综合管沟，兼作施工临时生产用水、场地排水及临时管线敷设通道，不得复用压力容器及精密阀组。

8 永临结合复用的管道及管沟应做好防淤、防污染防护，施工接驳部位设置临时隔离装置；竣工前完成全线冲洗、复位及功能核验。

5.7.2   通风与空调工程

1 风管与设备接口应采用柔性连接件装配，接口连接应严密牢靠。

2 风管穿越防火分区、结构缝隙部位，应采用防火封堵材料或不燃柔性材料同步封堵严密。

3 空调机组、风机等设备减振及接驳构造应一次安装到位，不得反复调校拆装。

4 通风与空调工程推行永临结合施工时，可利用永久送风、排风管道及机房土建风道，兼作施工阶段临时通风、除尘及排烟通道，不得复用空调主机及净化末端设备。

5 永临结合风管及风道应采取防尘、封堵防护措施，临时风口应规整设置；竣工前完成风口复位、风道清理及系统工况调试。

5.7.3   建筑电气工程

1 线缆敷设作业应采取可靠防护措施，敷设时不得损伤线缆绝缘及护套层。

2 防雷引下线、接地联结应按工艺要求可靠贯通搭接，联结节点施工应一次成型。

3 配电箱体、终端器具安装应就位规整，与墙体饰面衔接平顺，不得事后凿打修整。

4 电气系统绝缘测试、通电试运行应统筹批次一次性完成，避免设备重复启停产生额外能耗。

5 母线、桥架穿越楼板及防火分区处，防火封堵应同步施工、一次成型。

6 建筑电气工程推行永临结合施工时，可利用永久配电桥架、管线及室外配电基础，兼作施工现场临时用电线路敷设载体及临时配电布设支点，不得复用正式配电柜、变压器及精密控制设备。

7 永临结合的电气桥架、管线应做好封闭防尘、防机械损伤保护，临时用电回路应设置独立隔离保护；竣工前拆除临时接驳，完成全线核验复位。

5.7.4 电梯工程

1 电梯导轨安装调校应一次性找正就位，不得反复校正拆装。

2 轿厢、层门及配套构件应成套整体装配，现场不得随意切割改制。

3 井道内部附属构件应随安装工序同步施工，不得后期补装增设。

4 电梯层门洞口周边构造应同步收口成型，严禁事后凿打修整。

5 机房设备与井道管线衔接应匹配就位，接口装配规整严密。

6 电梯整机调试应统筹工序一次性完成，不得频繁启停反复调试。

5.7.5  建筑智能化工程

1 智能化弱电线缆敷设应采取防护措施，敷设作业不得损伤线缆护套及芯线。

2 机房机柜、配线设备应整体就位安装，柜体拼接及固定构造应平整牢固。

3 各类前端终端设备应按标定位置精准安装，与饰面结合应平整贴合，严禁事后凿打修整。

4 系统线缆端接、跳线标识应同步布设规整，接线施工应一次成型，不得反复拆接调校。

5 智能化各子系统应统筹组织联动调试，系统调试应一次性完成。

6 系统安装完成后，严禁私自增设设备点位、私拉线缆及改动原有回路布设。

7 智能化工程推行永临结合施工时，应优先复用桥架、线槽、管线、立杆及空箱体等无源载体，精密电子设备不得提前投入使用。

8 永临结合的永久设施应采取封闭、覆膜、围挡等成品保护措施，临时用电及信号回路应设置隔离限流装置，设备不得超工况、超负荷运行。

9 永临结合设施应建立专项管理台账，施工使用期间应定期巡检维护；工程竣工前应完成全面复位、检修及功能核验。

5.7.6 消防工程

1 消防管道应采用制式装配连接工艺，现场不得随意改制加工。

2 火灾探测器、报警模块及各类消防终端器件，应按标定点位精准安装，不得后期移位改动。

3 防火卷帘、挡烟垂壁等消防分隔构件应成套装配就位，安装间隙及固定构造应规整严密。

4 消防管线穿越防火分区、墙体及楼板部位，防火封堵构造应同步施工到位。

5 消防各子系统联动调试应统一策划、统筹实施，调试工作应一次性闭环完成。

6 消防工程推行永临结合施工时，可利用消防给水管网、配电干线、广播管线及预埋构件作为施工现场临时消防水源、应急警示及防护载体，严禁复用消防精密电子设备与灭火核心组件。

7 永临结合所复用的消防永久设施，应增设隔离、过滤及防护构造，施工期间定期巡检养护，不得弱化原有消防使用功能。

8 与永久消防设施接驳的临时配套设施，应在工程竣工前全部拆除；复用设施应完成复位、全面检测调试。

5.7.7  建筑可再生能源应用工程

1 太阳能集热器、地埋管换热器等核心设备应按标定位置精准安装，固定构造应牢固可靠，不得后期移位调整。

2 可再生能源系统管路连接应密封严密，换热介质输送管路应同步完成保温、防结露构造施工，一次成型。

3 系统与建筑主体结构、常规机电系统的衔接节点应随施工进程同步施作，严禁事后剔凿修整。

4 系统介质充注应精准计量，按规范要求完成排气、试压及泄漏检测，一次验收合格。

5 并网控制、能效监测装置应调试到位，与建筑能耗监测系统的数据联通应顺畅有效。

6 施工全过程应采取专项防护措施，避免设备外壳划伤、管路破损及介质泄漏。

7 可再生能源工程推行永临结合施工时，可复用系统永久管路作为施工临时换热介质输送通道，不得复用核心换热设备及控制模块。

8 复用的永久管路应设置临时过滤、隔离装置，施工期间定期巡检维护，竣工前完成复位清洗与功能核验。

## 5.8   拆除工程

5.8.1 拆除作业前应编制零碳专项施工方案，施工应遵循先装饰后结构、先机电后土建、先非承重后承重、先上部后下部的作业顺序，严禁违规破拆与无序凿除。

5.8.2 拆除施工应统筹安全、环保、减碳协同管控，优先采用低扰动、低排放、高回收的工艺，减少扬尘、噪声、建筑垃圾与碳排放。

5.8.3 拆除施工宜采用湿法作业并采取喷淋降尘措施，建筑垃圾应密闭堆放、封闭转运；应合理安排作业时段，控制施工噪声影响。

5.8.4 拆除施工应分区分段有序实施，构件宜分段拆解、逐段清运，严禁采用整体推倒、倾覆式拆除方式。

5.8.5 拆除作业对既有保留管线、在用设备及完好饰面构件，应采取避让与防护措施，不得擅自切割、移位及改动在用系统构造。

5.8.6 具备回收利用价值的构配件，应采用人工拆解方式施工；拆解后分类码放、妥善防护，防止构件磕碰变形及损坏。

5.8.7 拆除产生的废料、建材及渣土应分类堆放、分类清运，不得混杂堆存、违规倾倒。

5.8.8 拆除产生的混凝土、砖石类建筑垃圾，宜就地破碎筛分进行资源化处置，可作为场地回填、路基垫层等工程用材。

5.8.9 拆除工程推行永临结合施工时，可利用拟拆除原有围墙、建筑地坪、老旧构筑物及基础结构，作为施工临时围挡、临时通行道路及材料堆场支座；结构利用前应复核安全稳定性，不应新建同类临时构筑物。

5.8.10 拆除过程应按月开展碳排放核算，重点核算设备能耗、运输排放、废弃物处置排放，形成核算报告。

5.8.11 拆除工程完工后应开展零碳拆除专项验收，核查废弃物资源化率、设备电动化率、绿电使用率、环保达标情况。

5.8.12 拆除工程资料宜电子化归档，留存时间不应少于 5 年，纳入项目全过程零碳施工档案。

# 6    供应链管理

## 6.1 一般规定

6.1.1    零碳建筑施工的供应链管理应围绕施工阶段碳排放总目标，建立覆盖材料选用、供应商管控、运输仓储、产业链协同的全流程低碳管控体系，明确建设单位、施工单位、供应商、运输仓储服务方等各参与方的减碳职责与工作界面。

6.1.2    施工单位应作为供应链低碳管控的实施主体，搭建供应链低碳信息共享平台，整合建材碳排放、供应商绩效、运输轨迹、仓储能耗、回收利用等数据，实现供应链管理数字化与可视化。

6.1.3    供应链管理应遵循本地优先、低碳准入、动态管控、协同减碳、可追溯可核算的原则，严禁使用国家明令淘汰的高耗能的建材或工艺，优先选用再生、可循环、绿色建材。

6.1.4    跨区域采购建材时，应实施碳抵消机制，额外碳排放宜通过购买林业碳汇、增加项目可再生能源应用比例等方式抵消，碳抵消比例不应超过供应链总碳排放的 10%。

6.1.5    供应链各环节应开展碳排放核算与管控，核算方法应符合《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）的规定，碳排放管控目标应纳入施工单位零碳施工专项方案。

6.1.6    供应链管理的全流程应建立完整、可追溯的台账，包括建材采购、供应商评价、运输仓储、回收利用等环节，台账留存时间应满足低碳建造评估与项目验收要求。

## 6.2 材料管理

6.2.1    低碳建材准入应符合下列规定：

1    所有进场建材应提供第三方机构认证的碳标签评价标识、环境产品声明或碳足迹报告，建材性能应同时满足建筑设计要求；

2    禁止使用国家明令淘汰的高耗能建材，鼓励选用再生骨料混凝土、再生钢材、再生塑料管材等再生建材；

3    主体结构材料的绿色建材认证标识比例不应低于60%，低碳可再生混凝土在非承重部位的应用替代率不应低于30%；

6.2.2    本地材料优先采购应符合下列规定：

1    应建立本地建材供应商名录，名录范围宜为施工场地半径 50km 内；砂石、水泥、砌块等大宗建材本地采购比例不应低于 80%，保温材料、门窗等加工类建材本地采购比例不应低于 60%；

2    500km 以内生产的建材重量占项目所有建材总重量的比例，低碳建筑不应低于 65%，近零碳建筑不应低于 75%，零碳建筑不应低于 80%；

3    若本地无符合要求的低碳建材，应对异地采购建材开展碳平衡评估，并通过增加可再生能源应用、提高回收利用率等方式抵消额外运输碳排放；

6.2.3    建材选用应符合下列要求：

1    现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆；建筑装修宜选用工业化内装部品并提高应用比例；

2    应按绿色低碳建材筛选原则选用建材、设备，绿色建材或低碳建材使用量不宜低于 60%；

3    住宅建筑的低价值、可再循环、可回收再利用或固碳材料用量比例不宜低于 10%，公共建筑不宜低于 15%；

4    宜采用一种及以上利废建材，其占同类建材的用量比例不应低于 50%；或选用两种及以上利废建材，每种占同类建材的用量比例均不应低于 30%；

6.2.4   主要建材损耗宜比定额损耗率低 30% 以上。

6.2.5   材料管理台账应符合下列规定：

1   建材、设备的采购、进出场、库存保管、流通使用、回收利用均应建立台账，台账内容应完整、准确、可追溯；

2   应结合施工低碳或零碳目标对工程施工图进行碳排放影响因素分析、评估与计算，明确碳排放重点管控的建材与设备并形成清单；

3   制定采购计划时，应在建材与设备采购相关文件中纳入明确的碳排放目标。

## 6.3 供应商管理

6.3.1    低碳供应商准入机制应符合下列规定：

1   总承包单位应建立供应商低碳准入清单，供应商应提供绿色建材认证证书、建材全生命周期碳排放报告、生产环节节能降碳技术说明；

2   供应商生产环节的单位产品碳排放应较行业平均水平降低 10% 以上，具备废水、废气、废渣处理达标证明，优先选用通过 ISO14064 碳管理体系认证的供应商；

3   对混凝土搅拌站、钢材厂、门窗加工厂等核心供应商应实行实地核查制度，核查生产设备能效、低碳技术应用、碳排放数据真实性，核查不合格的供应商不得纳入合作名录；

4   施工前，总承包单位应协同设计单位、供应商共同评估建材隐含碳，确保材料选择、生产工艺与设计要求一致。

6.3.2   供应商低碳绩效动态评估应符合下列规定：

1   应建立供应商低碳绩效评估体系，评估指标包括建材隐含碳排放强度、绿色生产占比、运输绿色化率、回收配合度等，每季度开展一次动态评估，每年进行一次综合评级；

2   实行优进劣出机制，评级不合格的供应商应暂停合作，限期 3 个月整改，整改仍不达标者应移出准入清单；

6.3.3   采购合同低碳条款约定应符合下列规定：

1   采购合同中应明确建材隐含碳排放强度限值，供应商应随货提供碳排放溯源报告，报告应包含生产批次、排放因子、核算边界等内容；

2   合同中应明确运输环节的绿色运输要求，供应商应采用新能源车辆、集中运输等绿色运输方式；

3   应约定低碳违约条款，若建材碳排放检测结果超出约定限值，供应商应承担整改费用并赔偿项目额外碳抵消成本。

## 6.4 运输仓储管理

6.4.1    大宗建材应优先采用新能源车辆或铁路、水路运输，新能源运输占比不应低于 50%；施工场地半径 20km 内的短距离运输应采用电动货车，严禁使用国四及以下排放标准的燃油车辆。

6.4.2   应推行集中运输、统一配送模式，混凝土采用搅拌车集中配送，运输半径不应超过 30km；预制构件采用专用运输车辆，应最大化单次运输构件数量，减少运输次数；应对设备和原材料供应单位的包装物进行回收，减少过度包装产生的建筑垃圾。

6.4.3   运输过程中应采取防损耗措施，建材包装应采用可循环材料（如可折叠钢托盘、再生塑料包装），减少包装废弃物；易损耗建材（保温板、玻璃）应采用专用防护装置，运输损耗率应控制在 1% 以内，避免二次采购导致的额外碳排放。

6.4.4   仓储场地选址应靠近施工区域，距离不应大于 5km，减少二次转运距离；仓储设施应采用自然通风、天然采光设计，配备 LED 节能照明、变频通风设备，降低仓储能耗。

6.4.5   建材堆放应符合下列规定：

分类有序，保温材料、密封材料等怕潮建材应存放于防雨、防潮仓库，避免受潮变质；钢材、预制构件等金属材料应采用防锈处理，减少腐蚀浪费；应建立建材库存预警机制，按需采购，库存周转天数应控制在 30 天以内，避免积压导致的能耗与损耗。

6.4.6   仓储过程中应推行先进先出原则，优先使用早进场的建材，减少建材存放时间过长导致的性能衰减；对过期、损坏的建材，应按可回收类别分类处置，可再生建材回收率不应低于 90%。

6.4.7   供应商应记录每批次建材的运输方式、运输距离、运输车辆类型、仓储能耗等数据，并将数据纳入碳排放报告；总承包单位应按季度核算供应链运输仓储环节的碳排放，核算方法应符合《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）的规定。

6.4.8   若运输仓储碳排放超出预设预算，应及时优化运输方案或提高再生建材使用比例，确保供应链总碳排放不突破项目碳减排目标。

# 7    低碳建造评估

## 7.1 评估流程

7.1.1   评估筹备应明确评估对象、评估范围，收集项目施工方案、能源消耗台账、低碳技术应用资料、供应链管理档案等基础材料。

7.1.2  现场核查应对高权重排放来源开展重点核查，抽查中低权重排放来源的管控及核算准确性；核查低碳施工技术、可再生能源、绿色建材的实际应用情况，比对现场实际与台账数据。

7.1.3   数据核算应按照排放因子法，核算各类排放来源的权重，数据核算应重点反映施工管理、施工技术及供应链管理相关排放占比，形成数据核查与核算报告。

7.1.4   等级初判应对照既定评估指标及评分标准，逐项打分，计算总分。依据总分，对照分级标准，判定项目评估等级，形成初步评估意见。

7.1.5	 整改复核时应向施工单位反馈初步评估意见，明确达标情况，标注高权重排放相关问题，针对施工管理漏洞、施工措施不到位、供应链管控不足等问题提出针对性整改建议。

7.1.6  报告归档阶段应在整改复核通过后，编制正式评估报告，明确评估全流程信息、整改情况及施工管理与供应链管理相关指标的落实成效，留存纸质和电子版资料归档，作为项目验收、低碳认证的核心依据。

7.2 碳排放范围

7.2.1   直接碳排放

施工现场各类活动直接释放的 CO₂等温室气体，应通过现场设备监测、台账记录直接核算，作为施工阶段碳排放主要组成部分，主要包括：

1  施工设备碳排放：燃油/燃气施工机械（挖掘机、起重机等）运行产生的碳排放，重点统计非电动设备使用占比；

2  现场作业碳排放：土方扰动、焊接切割、混凝土浇筑养护等作业产生的碳排放，关联施工措施中工艺选择对排放的影响；

3  临时设施碳排放：临时板房及办公宿舍区燃油取暖、燃气做饭等使用产生的碳排放，体现临时设施低碳设计与运营水平；

4  施工措施直接排放：扬尘控制、围挡搭建、现场保洁等辅助措施产生的碳排放，关联节能降碳施工工艺的应用效果；

5  供应链关联直接排放：建材运输过程中新能源车辆使用占比、运输距离等导致的直接碳排放，以及建材现场堆放破碎产生的零散直接排放。

7.2.2   间接碳排放

施工过程中外部能源消耗、第三方服务对应的间接碳排放，应凭消耗数据、排放因子间接核算，主要包括：

1  电力消耗间接排放：现场临时用电、电动设备、办公用电等电网电力消耗产生的排放，关联施工管理中电动设备替代率及绿电使用情况；

2  建材加工间接排放：钢筋切断、模板加工等现场加工消耗电、油产生的排放，体现施工措施中工厂预制、现场装配等工艺的落实效果；

3  施工措施间接排放：扬尘控制、节能施工等辅助措施关联外供能源、服务产生的排放，与低碳施工工艺选择直接相关；

4  施工管理间接排放：现场巡查、办公管理消耗电、水等产生的排放，反映施工单位低碳管理体系运行成效；

5  供应链关联间接排放：仓储过程中能耗产生的排放，以及建筑垃圾处置、设备租赁等第三方服务产生的排放。

## 7.3 碳排放计算

7.3.1  碳排放计算应采用排放因子法核算施工阶段各类温室气体排放量，统一折算为二氧化碳当量kgCO2e；所有活动数据、排放因子、计算过程、凭证资料完整留存，满足第三方核查追溯要求，核算方法应符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 相关规定。

7.3.2	 排放强度为单位核算基准的碳排放量，按排放类型分为直接、间接排放强度。

7.3.3	 各类碳排放源权重采用排放因子核算结果计算，用于校验核算完整性、识别高排放管控重点，权重计算应符合下列规定：

- 单类碳排放源权重计算公式：
      W单类,i=E单类,iE总×100     （7.3.3-1）
式中：
W单类,i—— 第i类排放源碳排放权重（%）；
E单类,i—— 第i类排放源碳排放量（kgCO2e）；
E总—— 施工阶段核算总碳排放量（kgCO2e）。

- 排放大类权重拆分公式：
（1）直接碳排放总权重
    W直总=E直总E总×100       （7.3.3-2）
（2）间接碳排放总权重  
    W间总=E间总E总×100       （7.3.3-3）
式中：
W直总—— 施工阶段直接碳排放总权重（%）；
W间总—— 施工阶段间接碳排放总权重（%）；
E直总—— 施工阶段直接碳排放总量（kgCO2e）；
E间总—— 施工阶段间接碳排放总量（kgCO2e）。

7.3.4  施工阶段总碳排放计算

- 分项排放量基础公式

- 直接碳排放分项计算：

- E直,i=AD直,i×EF直,i    （7.3.4-1）
式中：
E直,i—— 第i项直接排放碳排放量（kgCO2e）；
AD直,i—— 第i项直接排放活动数据；
EF直,i—— 对应活动碳排放因子（kgCO2e/单位活动量）。

- 间接碳排放分项计算 
                  E间,j=AD间,j×EF间,j（7.3.4-2）

式中：
E间,j—— 第j项间接排放碳排放量（kgCO2e）；
AD间,j—— 第j项间接排放活动数据；
EF间,j—— 对应间接排放因子，外购电力优先采用项目所在地电网年度平均排放因子。

- 直接、间接排放汇总公式

- 施工阶段直接碳排放总量
E直总=i=1nE直,i=i=1n(AD直,i×EF直,i)  （7.3.4-3）
n：直接碳排放源总数量。

- 施工阶段间接碳排放总量
E间总=j=1mE间,j=j=1m(AD间,j×EF间,j)   （7.3.4-4）
m：间接碳排放源总数量。

- 施工阶段原始总碳排放量（未碳抵消）

E总=E直总+E间总   （7.3.4-5）

式中：
E总—— 施工阶段未实施碳抵消前原始总碳排放量（kgCO2e）。

- 单位面积碳排放强度

E总强度=E总A       （7.3.4-6）
式中：
E总强度—— 施工阶段单位建筑面积碳排放强度（kgCO2e/m2）；
A—— 项目竣工验收总建筑面积（m2），计算范围与本标准 3.1.7 施工边界保持一致。

- 经碳汇抵消修正后净碳排放量

E修正=E总−E抵消
式中：
E修正—— 碳抵消后施工净碳排放量（kgCO2e）；
E抵消—— 完成权属注销、合规 CCER、林业碳汇、绿证对应的抵消减排量（kgCO2e），抵消比例、抵消品类需满足本标准3.1.8、7.6 章节约束要求。

## 7.4 评估指标

7.4.1    评估指标紧扣施工管理、施工技术、供应链管理核心要求，采用总分100分+负面扣分模式，通过台账核查、现场核验、资料佐证完成评分，全面覆盖施工全流程、技术全维度、供应链全环节低碳管控要求。评估指标见表 7.4.1。

表 7.4.1 低碳建造评估指标

| 评估板块 | 子项 | 分值 | 核心管控项（对应标准章节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工管理（45分） | 施工前期策划 | 10 | 零碳方案、培训交底、数字化平台搭建（第4.1节） |
|  | 施工过程碳管控 | 15 | 绿电使用、设备电动化、碳排放监测（第4.2节） |
|  | 施工后期管理 | 10 | 验收核查、废弃物回收、资料归档 （第4.3节） |
|  | 安全应急协同 | 10 | 应急方案、专项演练、事故碳补偿 （第4.1/4.2节） |
| 施工技术（35 分） | 施工准备低碳技术 | 8 | 土方平衡、临时设施、临时用能 （第5.2节） |
|  | 分部分项低碳施工 | 15 | 基础、主体、围护、装饰、机电低碳工艺（第5.3-5.7节） |
|  | 材料循环利用 | 7 | 周转材料、再生材料、废弃物资源化（第5.4-5.6节） |
|  | 可再生能源应用 | 5 | 光伏、热泵、绿电自发自用（第5.7节） |
| 供应链管理（20 分） | 低碳材料管理 | 7 | 低碳建材准入、本地采购、再生材料应用（第6.2节） |
|  | 低碳供应商管理 | 5 | 供应商准入、绩效评估、合同低碳条款（第6.3节） |
|  | 运输仓储低碳管控 | 5 | 新能源运输、仓储节能、短距配送 （第6.4节） |
|  | 供应链台账追溯 | 3 | 全流程台账、碳数据可追溯（第6.1节） |
| 负面扣分项 | 通用违规情形 | - | 直接抵扣总分，一票否决项直接判定不达标 |

7.4.2  评分项

Ⅰ  施工管理（45分）

1. 施工前期策划（10分）

- 零碳施工专项方案（4分）：编制完整方案并经监理审查，明确碳目标、技术措施、责任矩阵，达标得4分，缺项扣2分，未审查扣2分；

- 全员培训交底（3分）：完成零碳施工培训及考核，记录完整，达标得3分，缺培训扣2分，缺考核扣1分；

- 数字化平台搭建（3分）：搭建零碳施工数字化管理平台，实现数据采集共享，达标得3分，未共享扣1分。

2. 施工过程碳管控（15分）

- 绿电全覆盖（6分）：施工现场100%使用绿电，非应急禁用柴油发电机，达标得6分，每缺1个区域扣2分；

- 设备电动化（5分）：施工机械电动/混动替代率≥80%，燃油设备仅应急使用且有审批，达标得5分，替代率每低10%扣1分；

- 碳排放监测（4分）：建立能源分项计量台账，按月编制碳排放报告，达标得4分，缺台账扣2分，缺报告扣2分。

3. 施工后期管理（10分）

- 竣工验收核查（4分）：完成零碳施工效果核查，提交碳排放核算报告，达标得4分，缺核查扣2分，缺报告扣2分；

- 废弃物回收（3分）：竣工验收阶段废弃物回收利用率≥60%，达标得3分，每低5%扣1分；

- 资料归档（3分）：电子化资料比例≥80%，台账留存≥5年，达标得3分，未达标扣1-3分。

4. 安全应急协同（10分）

- 专项应急预案（4分）：编制零碳施工专项预案并备案，达标得4分，缺预案扣4分；

- 应急演练（3分）：每年开展1次专项应急演练并复盘，达标得3分，未演练扣3分；

- 事故碳补偿（3分）：事故后完成等额碳补偿，达标得3分，未补偿扣3分。

Ⅱ  施工技术（35分）

1. 施工准备低碳技术（8分）

- 土方平衡（3分）：常规场地土方平衡率≥60%，核心区≥40%，达标得3分，未达标扣1-3分；

- 临时设施（3分）：临时设施装配化率≥80%，周转次数≥10次，达标得3分，任一项不达标扣1.5分；

- 临时用能（2分）：临时用电全用绿电，设置分项计量，达标得2分，未达标扣2分。

2. 分部分项低碳施工（15分）

- 基础/主体工程（5分）：装配式钢支撑周转≥20次、再生骨料混凝土掺量≥20%，达标得5分，任一项不达标扣2.5分；

- 围护/装饰工程（5分）：干法施工为主、湿作业≤20%，达标得5分，超标扣5分；

- 机电安装（5分）：BIM深化设计、预制率≥40%，达标得5分，任一项不达标扣2.5分。

3. 材料循环利用（7分）

- 周转材料（3分）：模板周转≥30次、可周转材料重复使用≥50次，达标得3分，任一项不达标扣1.5分；

- 再生材料（4分）：再生建材应用达标，检测报告齐全，达标得4分，未达标扣4分。

4. 可再生能源应用（5分）

光伏/热泵系统安装规范、独立计量完整，达标得5分，缺系统扣3分，缺计量扣2分。

Ⅲ  供应链管理（20分）

1. 低碳材料管理（7分）

- 低碳建材准入（3分）：主体结构绿色建材认证≥60%，附碳标签/碳足迹报告，达标得3分，比例每低10%扣0.5分；

- 本地采购（4分）：50km内大宗建材采购≥80%，达标得4分，比例每低10%扣1分。

2. 低碳供应商管理（5分）

- 供应商准入（2分）：建立低碳准入清单，核心供应商碳排放降10%以上，达标得2分，缺清单扣1分；

- 绩效评估（3分）：每季度开展低碳评估，合同含低碳条款，达标得3分，缺评估扣2分，缺条款扣1分。

3. 运输仓储低碳管控（5分）

- 新能源运输（3分）：大宗建材新能源运输≥50%，达标得3分，比例每低10%扣0.6分；

- 仓储节能（2分）：仓储距施工区≤5km、采用节能设施，达标得2分，未达标扣2分。

4. 供应链台账追溯（3分）

建材采购、运输、仓储、回收全流程台账完整、可追溯，达标得3分，缺一个环节扣1分。

Ⅳ  负面扣分项

1. 一票否决项（直接判定评估不达标）

- 碳排放数据造假、台账弄虚作假；

- 使用国家明令淘汰的高碳建材、施工工艺、高耗能设备；

- 碳排放核算误差超10%且未完成整改；

- 建筑垃圾随意丢弃、造成重大环境影响。

- 碳信用未经核证、碳抵消比例超 10%、以碳抵消替代强制性减排措施。

- 施工过程中发生一般及以上安全事故。

2. 常规扣分项（直接抵扣总分）

- 非应急情况下使用柴油发电机，每次扣5分；

- 施工废弃物未分类收集、资源化利用率不达标，每次扣3分；

- 供应商未按约定提供低碳建材、碳数据造假，每次扣4分；

- 临时设施、周转材料未按要求周转回收，每次扣2分。

## 7.5 评估等级划分

7.5.1    结合施工阶段总碳排放、碳减排率、评估指标总分，判定低碳建筑等级，明确各级别要求。

7.5.2	    分级判定需同时满足“评分项总得分要求”和 “施工碳排放要求”见表 7.5.1。碳排放控制为硬性指标，不达标不得判定对应等级。

7.5.3	    不达标或未达到目标等级的项目，应按评估意见完成整改，整改后可重新开展评估。

7.5.5	    分级结果仅适用于项目施工阶段，建筑运行、拆除阶段的低碳等级需另行评估。

表7.5.1 低碳建筑施工评价等级判定标准

| 评估等级 | 对应建筑类型 | 评分项总得分 | 施工碳排放kgCO2e/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 低碳施工 | 70≤总分＜85分 | 5<碳排放强度≤16 |
| 二级 | 近零碳施工 | 85≤总分＜95分 | 0<碳排放强度≤5 |
| 三级 | 零碳施工 | 总分≥95分 | 碳排放强度≤0 |

## 7.6 碳汇抵消管理

7.6.1   一般规定

1 项目建造阶段碳排放未达到管控目标时，应按本标准实施碳汇抵消，抵消行为应全程可追溯、可核查。

2 碳抵消应符合生态环境部《温室气体自愿减排交易管理办法》及本标准规定；

3 碳抵消不得替代强制性减排措施，抵消量不得超过项目建造阶段总排放量的 20%。

7.6.2   碳汇抵消实施流程

1 核算与判定按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 与本标准核算建造阶段碳排放，委托第三方出具核证报告，确认碳排放超标量。

2 碳抵消量= 核算总碳排放量−允许碳排放量

3 碳汇采购与备案购买对应体量的 CCER、林业碳汇并签订交易合同，取得权属登记凭证；建立碳抵消专项台账，留存交易、核证、支付全套凭证。

7.6.3   技术要求

1 碳汇项目应具备可测量、可报告、可核查属性，符合国家自愿减排管理要求；

2 优先选用林业碳汇、生态修复碳汇，鼓励采购项目属地碳汇，杜绝减排量双重计算；

3 绿电或绿证仅可抵消施工阶段电力消耗产生的碳排放，不得跨类别抵消其他碳排放；

4 碳抵消全部资料纳入竣工低碳评价档案，作为评估等级评定的核心依据。

附录A 评估场景分析

A.0.1 场景一详细打分——低碳施工（一级）

（1）场景条件

项目类型：普通住宅小区，建筑面积3万m²，普通总包

施工管理：初步零碳方案，局部绿电，电动化率60%，数字化台账

施工技术：光伏已安装，装配率80%，干法施工较好

供应链：本地采购达标，供应商管理体系尚不成熟

碳排放：约10 kgCO₂e/m²，无碳汇抵消

（2）逐项评分（72.5分）

| 评估子项 | 满分 | 得分 | 情景说明（施工措施 & 判分逻辑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工管理（45分） |  |  |  |
| 施工前期策划 | 10 | 7 | 方案编制+监理审查4分；仅培训无考核2分；平台仅台账未实现共享1分 |
| 施工过程碳管控 | 15 | 11 | 绿电覆盖80%区域、偶有柴油机4分；电动化率60%得3分；台账+季报4分 |
| 施工后期管理 | 10 | 7 | 竣工核查4分；废弃物回收率55%得2分；电子化资料70%得1分 |
| 安全应急协同 | 10 | 7 | 预案编制备案4分；应急演练3分；无事故无碳补偿预案0分 |
| 施工技术（35分） |  |  |  |
| 施工准备低碳技术 | 8 | 4.5 | 土方平衡率65%得3分；临时设施装配率80%周转8次扣1.5分；绿电80%无分项计量扣2分 |
| 分部分项低碳施工 | 15 | 10 | 钢支撑15次+再生骨料25%扣2.5分；围护施工得5分；BIM+预制35%得2.5分 |
| 材料循环利用 | 7 | 6 | 模板32次+周转材料52次得3分；再生建材基本达标但报告不全扣1分得3分 |
| 可再生能源应用 | 5 | 5 | 光伏系统安装+独立计量完整，得5分 |
| 供应链管理（20分） |  |  |  |
| 低碳材料管理 | 7 | 6 | 绿色建材认证60%+附碳标签3分；本地采购70%得3分 |
| 低碳供应商管理 | 5 | 3 | 核心供应商降碳10%，缺清单扣1分得1分；缺条款扣1分得2分 |
| 运输仓储低碳管控 | 5 | 3 | 新能源运输55%得3分；仓储距4km部分设施未达标扣2分 |
| 供应链台账追溯 | 3 | 3 | 全流程台账完整可追溯，得3分 |
| 评分项总得分 | 100 | 72.5 | 碳排放：总碳排放量约30万kgCO₂e，碳排放强度约10 kgCO₂e/m²（满足5<强度≤16要求） |

（3）达标难易程度评估

| 评估维度 | 难度 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合难度 | ★★☆☆☆（较易） | 综合评价：主要壁垒在于施工过程的精细化管理和干法施工工艺的全面推行，数字化台账体系建设需要一定投入，但总体技术难度不高，国内多数施工企业通过努力可达。 |
| 相对易达标项 | ★★★☆☆ | ◆ 无需100%绿电，80%绿电覆盖即可满足大部分得分要求 ◆ 电动化替代率60%即可，对燃油设备保留容忍度 ◆ 绿色建材认证60%、本地采购70%均为行业常见水平 ◆ 光伏系统安装即可得分，独立计量要求不严 |
| 核心难点 | ★★★★★ | ◆ 施工过程碳管控（11/15）：需建立完善的能源分项计量台账和碳排放月报体系，数字化能力有一定门槛 ◆ 分部分项低碳施工（10/15）：湿作业≤20%为最大难点，需全面推行干法施工，对传统施工工艺有较大颠覆 ◆ 废弃物回收率≥60%：需建立完善的垃圾分类和资源化利用体系 |
| 达标缺口分析 | — | 距80分中等水平有7分余量，距85分有12分差距，主要失分在过程管控和分部分项施工工艺。 |

评分项总得分72.5分，满足70≤总分<85；碳排放强度10 kgCO₂e/m²，满足5<强度≤16。一级，低碳施工。

A.0.2 场景二详细打分——近零碳施工（二级）

（1）场景条件

项目类型：市政综合体，建筑面积2万m²，EPC总承包

施工管理：全员零碳培训，数字化平台，绿电全覆盖（1次应急扣5分）

施工技术：装配式深度应用，BIM全覆盖，光伏+热泵双配置

供应链：季度绩效评估，绿色建材75%，本地采购88%

碳排放：约3 kgCO₂e/m²（含5%碳汇抵消），满足0<强度≤5

（2）逐项评分（87.5分）

| 评估子项 | 满分 | 得分 | 情景说明（施工措施 & 判分逻辑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工管理（45分） |  |  |  |
| 施工前期策划 | 10 | 10 | 方案含目标+责任矩阵+监理审查4分；全员培训+考核3分；平台数据采集共享3分 |
| 施工过程碳管控 | 15 | 13 | 80%绿电但应急扣2分得4分；电动化率85%得5分；分项台账+月报4分 |
| 施工后期管理 | 10 | 9 | 竣工核查+报告4分；废弃物回收率72%得3分；电子化82%但留存年限不明扣1分得2分 |
| 安全应急协同 | 10 | 10 | 预案备案4分；年度演练+深度复盘3分；无事故+碳补偿预案机制3分 |
| 施工技术（35分） |  |  |  |
| 施工准备低碳技术 | 8 | 7 | 土方平衡率60%得3分；装配率88%+周转10次得3分；绿电全覆盖但局部计量缺失扣1分得1分 |
| 分部分项低碳施工 | 15 | 12.5 | 钢支撑20次+再生骨料25%得5分；干法80%湿作业20%,得5分；BIM+预制45%得2.5分 |
| 材料循环利用 | 7 | 7 | 模板30次+周转材料50次得3分；再生建材达标+检测报告齐全得4分 |
| 可再生能源应用 | 5 | 5 | 光伏+热泵双系统+独立计量完整，得5分 |
| 供应链管理（20分） |  |  |  |
| 低碳材料管理 | 7 | 7 | 绿色建材认证75%+附碳标签3分；本地50km内采购88%得4分 |
| 低碳供应商管理 | 5 | 4 | 准入清单+核心供应商降碳12%得2分；季度评估+合同条款但深度不足扣1分得2分 |
| 运输仓储低碳管控 | 5 | 5 | 新能源运输62%得3分；仓储距3km+节能设施完整得2分 |
| 供应链台账追溯 | 3 | 3 | 全流程台账完整可追溯，得3分 |
| 负面扣分（常规） | — | -5 | 无一票否决情形；偶发1次非应急柴油机使用，扣5分（表中为扣分后净分） |
| 评分项总得分 | 100 | 87.5 | 碳排放：总碳排放量约6kgCO₂e/m²,碳汇抵消 1kgCO₂e/m²，碳排放强度约 5kgCO₂e/m²（满足0<强度≤5） |

（3）达标难易程度评估

| 评估维度 | 难度 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合难度 | ★★★★☆（较难） | 综合评价：核心壁垒在于绿电全覆盖管控（一次违规即-5分）和干法施工比例达标。绿电供应稳定性、本地电网接入条件是前提；干法施工工艺要求设计-施工全流程协同，对传统作业方式有根本性挑战。此外，偶发柴油机扣分机制极为严苛，需建立严格的设备管控流程。 |
| 相对易达标项 | ★★★☆☆ | ◆ 施工前期策划满分相对容易，只需方案完整+培训考核+平台搭建到位 ◆ 数字化平台和碳排放监测体系已有基础，可延续升级 ◆ 供应链管理（19/20）可接近满分，本地采购和新能源运输是加分项 ◆ 可再生能源（5/5）明确且可控，安装规范即可得满分 |
| 核心难点 | ★★★★★ | ◆ 施工过程碳管控（13/15）：80%绿电是核心门槛，需80%区域接入绿电+严格管控柴油机应急使用（一次违规扣5分直接拉低等级），对能源管理要求极高 ◆ 分部分项低碳施工（13/15）：湿作业≤20%难以完全实现（目前场景二扣5分），装配式深化应用需设计端配合，BIM+预制率要求较高 ◆ 电动化替代率≥80%：国内电动施工机械种类有限，大型设备完全替代存在技术瓶颈 |

评分项总得分：原始93分 - 常规扣分5分（柴油机应急） = 88分，满足85≤总分<95；碳排放强度5 kgCO₂e/m²，满足0<强度≤5。二级，近零碳施工。

A.0.3 场景三详细打分——零碳施工（三级）

（1）场景条件

项目类型：低碳示范园区办公楼，建筑面积1.5万m²，绿色建造标杆

施工管理：数字孪生全程管控，100%绿电，零燃油，电动化率95%

施工技术：再生骨料掺量≥20%，装配率85%，屋顶光伏+地源热泵

供应链：动态准入+绩效激励，新能源运输80%，本地采购95%

碳排放：购买CCER/林业碳汇（8%），净碳排放≤0 kgCO₂e/m²

（2）逐项评分（97分）

| 评估子项 | 满分 | 得分 | 情景说明（施工措施 & 判分逻辑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工管理（45分） |  |  |  |
| 施工前期策划 | 10 | 10 | 方案含零碳目标+责任矩阵+监理审查4分；全员培训+考核3分；数字孪生平台全数据采集共享3分 |
| 施工过程碳管控 | 15 | 15 | 100%绿电+零柴油机6分；电动化率95%得5分；实时分项计量+月报得4分 |
| 施工后期管理 | 10 | 10 | 竣工零碳核查+报告4分；废弃物回收率88%得3分；电子化100%+留存10年得3分 |
| 安全应急协同 | 10 | 10 | 零碳专项预案备案4分；年度演练+深度复盘3分；建立碳补偿基金机制3分 |
| 施工技术（35分） |  |  |  |
| 施工准备低碳技术 | 8 | 8 | 土方平衡率80%得3分；装配率92%+周转12次得3分；100%绿电+全面分项计量得2分 |
| 分部分项低碳施工 | 15 | 14 | 钢支撑25次+再生骨料20%得5分；干法90%湿作业10%得5分；BIM全覆盖+预制52%得5分（检测记录轻微缺失-1分） |
| 材料循环利用 | 7 | 7 | 模板42次+周转材料60次得3分；再生建材全达标+碳足迹报告齐全得4分 |
| 可再生能源应用 | 5 | 5 | 屋顶光伏+地源热泵均安装，绿电自发自用，得5分 |
| 供应链管理（20分） |  |  |  |
| 低碳材料管理 | 7 | 7 | 绿色建材认证92%+全附碳标签3分；本地采购95%得4分 |
| 低碳供应商管理 | 5 | 5 | 动态准入清单+核心供应商降碳20%得2分；季度评估+合同低碳条款+绩效激励3分 |
| 运输仓储低碳管控 | 5 | 5 | 新能源运输80%得3分；仓储距2km+全面节能设施2分 |
| 供应链台账追溯 | 3 | 1 | 全流程台账基本完整但回收环节溯源凭证部分缺失，扣2分得1分 |
| 评分项总得分 | 100 | 97 | 碳排放：建造阶段净碳排放≤0 kgCO₂e（购买CCER/林业碳汇抵消，抵消比例8%，未超10%上限） |

（3）达标难易程度评估

| 评估维度 | 难度 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合难度 | ★★★★★（极难） | 综合评价：零碳施工的核心壁垒在于三个方面：①施工阶段真实减排需达到强度≤2 kgCO₂e/m²方可安全使用10%碳汇抵消，对全过程碳管控提出系统性要求；②供应链全生命周期闭环管理（尤其废弃物回收环节）的台账追溯在国内尚无成熟标准；③数字孪生平台建设需BIM+物联网+大数据多技术融合，投入大且运维要求高。建议分阶段推进，先实现"碳排放可量化"，再实现"碳排放可调控"。 |
| 相对易达标项 | ★★★☆☆ | ◆ 施工前期策划满分可通过体系化建设实现，相对可控 ◆ 安全应急协同（10/10）：只需按要求编制预案和演练，执行路径清晰 ◆ 施工准备低碳技术（8/8）：土方平衡和装配式临时设施有成熟技术方案 ◆ 可再生能源（5/5）：光伏+热泵系统技术成熟，达标明确 |
| 核心难点 | ★★★★★ | ◆ 分部分项低碳施工（14/15）：再生骨料掺量≥20%、装配式深化应用等需设计端配合，且供应链需稳定供应；预制率≥40%需EPC一体化管理 ◆ 施工过程碳管控（15/15）：100%绿电+零柴油机对能源管理提出极高要求，任何设备使用疏漏即可能导致扣分；电动化率≥80%在大型机械领域技术尚不完全成熟 ◆ 供应链台账追溯（1/3）：回收环节溯源凭证缺失反映全生命周期闭环管理是最大短板，建筑垃圾从产生→分类→处置→再利用的全链条可追溯性在国内尚无成熟模式 |

评分项总得分97分，满足总分≥95；碳排放强度≤0 kgCO₂e/m²（经碳汇抵消后净零），满足强度≤0条件。三级，零碳施工。

# 本标准用词说明

1    为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须 ”，反面词采用“严禁 ”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应 ”，反面词采用“不应 ”或“不得 ”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜 ”，反面词采用“不宜 ”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可 ”。

2    条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定 ”或“应按……执行 ”。

# 引用标准名录

1    《环境管理 生命周期评价 原则与框架》 GB/T 24040

2    《环境管理 生命周期评价 要求与指南》 GB/T 24044

3    《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

4    《建筑与市政工程绿色施工评价标准》 GB/T 50640

5    《绿色工业建筑评价标准》 GB/T 50878

6    《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350

7    《建筑碳排放计算标准》 GB/T 51366

8    《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015

9    《低碳建筑评价标准》 T/CSUS60

10  《建筑工程绿色建造评价标准》 T/CCIAT 0048

中国建筑业协会团体标准

零碳建筑施工技术标准

Zero carbon construction technical standard

for buildings

条文说明

制订说明

《零碳建筑施工技术标准》（T/CCIAT xxxx—20xx），经中国建筑业协会× × × ×年××月× × 日以第××号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国减碳施工要求、建筑施工碳排放计算、绿色低碳建造评价的实践经验，以及相关的评价标准。同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《零碳建筑施工技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总 则

1.0.1  本条为标准制定宗旨，紧扣国家碳达峰、碳中和战略目标，聚焦建筑施工阶段碳排放管控薄弱环节，通过统一技术要求、规范施工行为，降低建造过程碳排放占比，推动建筑业绿色低碳转型。

1.0.3  本条强调标准协调性，零碳建筑施工除执行本标准外，尚应符合国家现行绿色施工、建筑节能、碳排放计算、安全生产等相关标准规定，形成完整技术管控体系。

3 基本规定

3.1.3~3.1.5、3.1.7、3.1.8 条文中所述“零碳施工”，为简洁统一表述，其涵盖低碳施工、近零碳施工及零碳施工三种形态；

3.1.7 零碳施工碳排放的计算边界主要是参考《建筑碳排放计算标准》（GB_T51366-2019）中的5.1.3条，不同的是第4点“施工阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的施工和拆除可不计入”。在这本标准里面为“应计入”，因为考虑到本标准为零碳施工技术标准，应考虑施工过程中产生的所有碳排放。

3.1.8 团体标准《公共建筑绿色低碳化改造碳排放核算及评价标准》（TCABEE）：规定零碳公共建筑采用碳信用抵消的排放量不应超过基准建筑碳排放量的20%，国务院办公厅《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》（国办函〔2024〕20 号）：强调建筑领域碳减排需聚焦技术优化；20% 的管控值的设定，符合“技术减排优先、抵消为辅” 的政策导向，又兼顾了零碳建筑施工的先进性与可实施性，避免过度依赖抵消替代技术减排。

3.2.4 条文中的“施工单位”即为施工总承包单位，下面条文提到的“施工单位”均为施工总承包单位。

3.3.3 台账留存不少于 5 年依据《碳排放权交易管理暂行条例》第十一条，重点排放单位原始记录、台账最低保存期限 5 年；资料起算节点为项目竣工验收合格当日。

4  施工管理

4.1 施工前期管理

4.1.1 本条规定了零碳施工前期策划的基本要求，前期策划是碳目标落地核心前置工作，避免施工阶段无量化减碳指标、措施无序实施；策划文件宜碳排放源识别与预测，梳理施工机械、临时用能、建材运输、建筑垃圾等主要排放源，测算施工阶段碳排放预估值，明确分级管控指标。

4.1.2 本条补充数字化平台硬性功能要求：必须具备能耗分项采集、碳排放自动测算、多参建方数据共享、超标预警、台账自动归档五大模块；人工纸质台账不可替代数字化管控平台。

4.1.3 发生重大设计变更、工期调整、主材替换时，必须重新核算碳排放，修订方案。

4.1.5 淘汰设备包含国四以下非道路机械、燃煤取暖设备；应急物资优先电动化、可周转，从应急场景全维度贯彻零碳要求。

4.1.6 管理人员、作业人员分开培训，管理人员侧重核算、体系管理；一线人员侧重低碳工艺、废弃物分类；考核不合格人员严禁上岗，培训资料纳入竣工零碳档案。

4.2 施工过程管理

4.2.1 利用施工模拟优化工序搭接，减少机械空载、材料二次转运；进度偏差≧5%时，启动碳纠偏；赶工严禁大面积柴油发电、夜间无节制照明。

4.2.3 安全风险清单包含电动设备充电火灾、光伏临电触电、装配式构件倾覆等；突发环境事件处置优先使用电动救援设备，事后核算额外碳排放并完成碳补偿。

4.2.4 施工日志要求：日志必须每日记录绿电使用量、柴油设备启用原因、废弃物回收量三大碳相关内容，监理每周核查签字。

4.3 施工后期管理

4.3.1 废弃物回收利用率60%为验收硬性门槛，计算口径 = 可回收废弃物重量 ÷全部建筑垃圾总重量；临建拆除优先无损拆解，构件周转复用。

4.3.2 第三方核查机构应具备碳核算资质，核查报告作为零碳评估必备资料。

5 施工技术

5.1 一般规定

5.1.1 本条确立全专业零碳施工通用准则，六类原则分别对应能源、设备、材料、工艺、数字化、全流程追溯六大减碳维度，为 5.2~5.8 各分部分项施工提供统一技术导向，所有工序均需同步落实多项原则协同减碳。

5.1.2 区分常规工况与应急边界，从能源源头削减直接碳排放；绿电含场内光伏自发自用、外购绿电/绿证；仅抢险、全网断电储能耗尽可经监理审批临时启用燃油设备，使用后需核算额外碳排放并完成碳补偿。

5.1.3 从材料隐含碳、现场损耗两端控碳，本地、再生、绿色建材指标对应第6章供应链管控要求；精准下料、高周转可降低材料损耗产生的附加碳排放。

5.1.4 湿作业会大量消耗水泥、水与施工机具能源，干法装配、一次成型可大幅减少返工修补，从工艺层面压缩碳排，同时配套 7.4 评分中湿作业≤20% 硬性考核指标。

5.1.12 建筑垃圾外运填埋、处置存在运输及固废处理碳排，就地破碎再生利用实现固废闭环减碳，配套 4.3.1 回收利用率指标。

5.1.13 明确施工碳核算全口径要求，与第7章碳排放计算边界、计算方法保持统一，确保评估数据可溯源、可核查。

5.2 施工准备与临时工程

5.2.10 临时工程同步布设计量点位，实现临建、大型机械能耗分项统计，满足7章碳排放分项核算要求。

5.8 拆除与回收工程

5.8.1 本条规定了拆除与回收工程的通用低碳要求。

建筑拆除与回收是建筑全生命周期的最后一个环节，传统拆除方式不仅能耗高、污染大，还会产生大量工程废弃物。制定本条的目的是通过推广绿色拆除工艺、加强材料分类回收和资源化利用，最大限度减少拆除过程的碳排放和资源浪费。

拆除工程开工前应编制零碳拆除专项施工方案，明确拆除范围、拆除顺序、机械配置、安全措施、环保措施、废弃物分类处置方案、碳排放核算方法等。拆除作业应遵循 "先装饰后结构、先机电后土建、先非承重后承重、先上部后下部" 的原则，具体为：拆除吊顶、隔墙、饰面等装饰装修→拆除机电管线、设备→拆除非承重隔墙、填充墙→拆除主体结构（梁、板、柱）→拆除基础。严禁上下同时交叉作业、整体推倒等危险行为。

拆除工程应统筹兼顾安全、环保与减碳，采用低扰动、低排放、高回收的工艺，实现安全环保减碳一体化。低扰动工艺采用静力切割、液压破碎钳、高频破碎锤等低振动设备；低排放工艺优先采用电动拆除机械替代燃油机械；高回收工艺采用人工精细拆解有回收价值的构件。

拆除过程中应同步进行材料分类回收，可回收利用的材料应及时分拣、清理、存放。

5.8.10 本条规定了拆除过程碳排放核算的要求。

拆除工程也有碳排放，且往往被忽视。制定本条的目的是要求按月开展碳排放核算，纳入施工阶段总排放，确保零碳目标的完整性。

核算范围包括：拆除机械能耗（电、油）、运输车辆能耗、废弃物处置碳排放（填埋场甲烷逸散等）。核算方法应符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 及本标准第 7 章规定。

拆除工程应按月形成核算报告，内容包括：当月拆除面积/体积、各类机械运行时长和能耗、运输车辆次和运距、废弃物种类和处置量、碳排放总量及强度。核算报告应归档。

6 供应链管理

核心管控边界为施工过程中的材料采购、运输、仓储、回收利用及供应商履约环节，不涵盖建筑材料生产环节的隐含碳排放；无论建筑材料由设计文件选型或业主指定品牌、规格，施工单位均为施工阶段供应链低碳管控的实施主体，需对采购落地、供应商管理、运输仓储、废弃物回收等施工端全流程履行碳排放直接管控责任，通过施工端供应链闭环管控实现零碳施工目标。

6.1 一般规定

6.1.1 本条明确了零碳建筑施工供应链管理的体系框架与责任划分，聚焦施工阶段供应链全流程减碳，界定建设单位、施工总承包单位、供应商、运输仓储服务方等主体在施工端的减碳职责与工作界面，不涉及建筑材料生产端碳排放管控。

6.1.2 施工端供应链管控基本原则:要求施工单位在材料采购、履约交付等施工环节落实低碳要求，即便材料为业主方指定施工单位提供，也需在施工实施环节优先选择低碳履约方式、再生及可循环建材，严控施工端高排放行为。

6.1.3 施工单位搭建施工端供应链低碳信息平台，仅采集施工阶段建材采购、运输轨迹、仓储能耗、回收利用等碳数据，不纳入材料生产端碳排放数据，实现施工端供应链碳数据可追溯、可视化。

6.1.4 施工端供应链碳排放的核算依据与核算边界，核算范围仅限施工阶段采购、运输、仓储、回收等环节，不包含材料生产隐含碳，核算方法执行《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 的相关规定。

6.2 材料管理

6.2.2 本条为施工端本地材料采购管控要求，施工单位优先采购项目周边低碳建材，降低施工阶段运输碳排放；若异地采购建材，施工单位需开展施工端碳平衡评估，通过绿色运输、提高再生材料应用比例等方式抵消施工端额外碳排放。

6.2.3 本条明确施工端材料选用实施要求，施工单位需优先选用施工端低碳品类，严控施工过程材料损耗与浪费，降低施工端供应链碳排放。

6.2.4 本条聚焦施工过程材料损耗控制与循环利用，通过管控材料损耗率、提升周转材料重复利用率，降低施工端供应链碳排放，不涉及材料生产端管控。

6.3 供应商管理

6.3.1 本条为施工端低碳供应商准入机制要求，施工单位核查供应商施工端履约低碳能力，不对供应商材料生产端碳排放进行管控；即便材料由设计文件选型或业主指定品牌、规格，施工单位也需对供货供应商开展施工端低碳准入核查，确保供应商履约符合施工阶段低碳要求。

6.3.2 本条为施工端供应商低碳绩效动态评估要求，评估指标仅限施工阶段供应商履约行为，不涉及材料生产环节，施工单位通过动态评估实现施工端供应商低碳履约的优进劣出。

6.3.3 本条要求施工单位在采购合同中约定施工端低碳条款，明确供应商在运输、交付、回收等施工环节的减碳责任。

6.3.4 本条为施工端产业链协同管控要求，施工单位牵头推动供应商在施工端落实减碳措施，不参与材料生产端低碳技术研发与管控，聚焦施工阶段供应链协同减碳。

6.4 运输仓储管理

6.4.1 大宗建材主要为砂石、水泥、钢材、预制构件等材料，新能源车辆为电动、氢能等新能源。

6.4.2 施工单位推行施工端集中运输、统一配送模式，严控施工阶段运输次数与材料损耗，减少施工端供应链碳排放。

6.4.8 本条要求施工单位对施工端运输仓储碳排放超标情况及时纠偏，通过优化运输方案、提高再生材料应用比例等方式，确保施工端供应链总碳排放不突破项目管控目标;优化运输方案如更换绿色运输方式、缩短运输距离等。

6.4.9 本条为跨区域供应商施工端中转仓管控要求，明确中转仓能耗与短途配送低碳标准，避免长距离运输叠加短途高排放配送，严控施工端运输环节碳排放。

7 低碳建造评估

7.1 评估流程

7.1.1 评估对象可为单栋建筑、建筑群。评估范围宜覆盖施工全流程及供应链各环节。

7.1.2  现场核验重点为施工管理中电动设备替代、施工措施中节能工艺落实、供应链管理中本地建材采购及绿色运输等关键环节的执行情况。

7.1.3	排放因子法可参照《建筑碳排放计算标准》执行，核算各类排放来源的排放强度、单类排放总量，进而汇总施工阶段总碳排放。

7.1.5	施工单位宜按整改建议优化高权重排放来源管控、完善台账核算，需碳汇抵消的项目，应完成碳汇采购、备案并提交凭证后，方可进入复核环节。评估主体应对整改情况进行复核，确认整改到位。

7.2碳排放范围

7.2.1-7.2.2 	碳排放计算所指机械包括以柴油、汽油、液化石油气、压缩天然气、液化天然气等为燃料的各类施工机械设备，不包括以电力驱动的设备。电动设备与燃油设备的边界划分，以设备动力来源为准。混合动力设备按实际能耗比例拆分核算，无法拆分时应归入燃油设备。排放因子取值参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》及《建筑碳排放计算标准》，如国家发布新版因子，应采用最新值。

7.3碳排放计算

7.3.2 单位核算基准包括施工面积、设备工作量、使用时长等。排放强度计算时，碳排放量与核算基准的统计周期应保持一致，不得跨期混用。

7.3.3 权重逻辑校验是本标准核算质量控制的核心环节，旨在通过权重分布的合理性判断，识别核算过程中的重大遗漏或重复计算。直接排放总权重参考范围55%~65%，该范围基于典型项目的统计分析得出。间接排放与直接排放为互补关系，两者权重之和应为100%。间接排放占比异常时，应同步核查直接排放数据的准确性。权重参考范围仅供参考，非强制性限值。

7.3.4 直接排放总量为各类直接排放单量之和，间接排放总量为各类间接排放单量之和。

7.3.5 本公式为施工阶段碳排放核算的最终修正环节，仅适用于已按第7.6节完成碳汇抵消程序的项目。未实施碳抵消的项目，无需应用本公式，原核算总碳排放量即为最终结果。碳抵消量的取值应进行约束，分别约定上限和下限。碳抵消修正仅调整最终排放数值，不改变原核算的排放边界、数据来源、计算方法。

7.4.2 Ⅳ  负面扣分项 1（6）一般及以上安全事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第一章第三条规定。

7.5 评估等级划分

7.5.1 总碳排放反映项目实际排放水平，是绝对值门槛。碳减排率反映项目较行业平均或历史水平的改进程度，是相对效率指标。评估总分反映项目低碳管理的系统性和规范性，是过程保障指标。

7.5.2 项目必须同时满足评分项总得分要求和施工碳排放要求，方可判定为对应等级。任一指标未达标，均不得升级，应按实际达标的较低等级判定或判定为不达标。

7.6 碳汇抵消管理

7.6.2 碳抵消量计算结果应为正值，表示需抵消的超标量；若结果为负值或零，表明未超标，无需实施碳抵消。